НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 66.021.3:66.069.84

DOI 10.35776/VST.2024.07.01

Рябчиков Б. Е., Ларионов С. Ю., Касаточкин А. С., Гиззатуллин А. З., Пантелеев А. А. Современные решения для процессов аэрации, деаэрации-дегазации и декарбонизации 5

Б. Е. Рябчиков1, С. Ю. Ларионов2, А. С. Касаточкин3, А. З. Гиззатуллин4, А. А. Пантелеев5

1 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Касаточкин Александр Сергеевич, инженер-исследователь, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Гиззатуллин Артур Загитович, главный инженер, Филиал ТГК-16 «Нижнекамская ТЭЦ-1» (ПТК-1)

420097, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10, e-mail: gizzatullinAZ@nktec1.tgk16.ru

5 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, НИУ «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

Для цитирования: Рябчиков Б. Е., Ларионов С. Ю., Касаточкин А. С., Гиззатуллин А. З., Пантелеев А. А. Современные решения для процессов аэрации, деаэрации-дегазации и декарбонизации // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 5–16. DOI: 10.35776/VST.2024.07.01.

В промышленности, энергетике, муниципальной и индивидуальной водоподготовке используются процессы как для насыщения воды кислородом, так и для удаления хорошо растворимого кислорода и малорастворимых газов, таких как углекислый газ, аммиак, сероводород, метан, радон. Для этих целей предлагается множество конструкций аппаратов, основанных на разных принципах работы. АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр» является единственной в РФ, которая разработала и успешно применяет в своих проектах серию вакуумно-эжекционных аппаратов разной производительности для большинства этих целей. Разработан комплекс вакуумно-эжекционных аппаратов разной единичной производительности – от 1 до 125 м3/ч для проведения аэрации, деаэрации-дегазации и декарбонизации, т. е. отдувки воздуха после его нагрева, удаления углекислоты после установок обратного осмоса и ионного обмена, удаления растворенных газов – сероводорода, радона и хлорорганики. Это позволяет эффективно и экономично создавать комплекс промышленных установок разного назначения и производительности.

Ключевые слова: вода, воздух, вакуум, аэрация, деаэрация, дегазация, декарбонизация, эжектор, водоподготовка, обезжелезивание, насыщение кислородом.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Riabchikov B. E., Larionov S. Iu., Kasatochkin A. S., Gizzatullin A. Z., Panteleev A. A. Advanced solutions for aeration, deaeration-degassing and decarbonization processes 5

B. E. Riabchikov1, S. Iu. Larionov2, A. S. Kasatochkin3, A. Z. Gizzatullin4, A. A. Pantelleev5

1 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Gizzatullin Artur, Chief Engineer, TGK-16 Branch, Nizhnekamsk CHPP-1 (TC-1)

10 Zinina St., Kazan, Republic of Tatarstan, 420097, Russian Federation, e-mail: gizzatullinAZ@nktec1.tgk16.ru

5 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Energy Institute»; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

For citation: Advanced solutions for aeration, deaeration-degassing and decarbonization processes. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 5–16. DOI: 10.35776/VST.2024.07.01. (In Russian).

The processes of saturating water with oxygen and removing highly soluble oxygen and poorly soluble gases, such as carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, methane, radon are widely used in industry, energetics, municipal and individual water treatment. For these purposes, many designs of devices based on different operating principles are offered. JSC Research and Production Company Mediana-Filter is the only one in the Russian Federation that has developed and successfully used a series of vacuum ejection devices of different capacities for most of these purposes in its projects. A complex of vacuum ejection devices of different unit capacities has been developed – from 1 to 125 m3/h for aeration, deaeration-degassing and decarbonization, i. e., air stripping after heating, removing carbon dioxide generated by reverse osmosis and ion exchange units, removing dissolved gases – hydrogen sulfide, radon and chlorinated organics. It helps to design an effective and economical complex of industrial installations of various purposes and capacities.

Key words: water, air, vacuum, aeration, deaeration, degassing, decarbonization, ejector, water treatment, de-ironing, oxygen saturation.

УДК 697.941:62.784.432:628.353

DOI 10.35776/VST.2024.07.02

Савочкин А. Ю., Ларионов С. Ю., Рябчиков Б. Е., Шилов М. М., Касаточкин А. С. Разработка комплексной технологии очистки промышленных стоков и воздуха от ароматических углеводородов 18

А. Ю. Савочкин1, С. Ю. Ларионов2, Б. Е. Рябчиков3, М. М. Шилов4, А. С. Касаточкин5

1 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

2 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: larionov@mediana-filter.ru

3 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

4 Шилов Михаил Михайлович, старший научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: shilov@mediana-filter.ru

5 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Для цитирования: Разработка комплексной технологии очистки промышленных стоков и воздуха от ароматических углеводородов // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 18–24. DOI: 10.35776/VST.2024.07.02.

Рассмотрены проблемы очистки промышленных сточных вод нефтехимического завода на биологических очистных сооружениях. Приведены результаты исследований и пилотных испытаний на реальном объекте комплексной технологии очистки от ароматических углеводородов промышленных сточных вод и использованного для очистки сточных вод воздуха. Для очистки сточных вод предложен метод мелкопузырчатой аэрации, степень удаления загрязнений с использованием которого достигает 85–95%. Подробно описан процесс удаления образующегося в ходе очистки стоков загрязненного воздуха на биофильтре. Показано, что важнейшим условием эффективной биологической очистки воздуха является стабилизация химического состава промышленных стоков, предложены меры для осуществления этого процесса. Установлено, что при соблюдении данного условия степень очистки воздуха на биофильтре может достигать как минимум 90% при его удельной производительности до 100 м3/(м2·ч).

Ключевые слова: промышленные стоки, ароматические углеводороды, загрязнение воздуха, биологическая очистка, биофильтр, аэротенк, аэрация.

Рябчиков Б. Е., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Савочкин А. Ю., Шилов М. М. Developing a complex technology for removing aromatic hydrocarbons from industrial wastewater and air 18

A. Iu. Savochkin1, S. Iu. Larionov2, B. E. Riabchikov3, M. M. Shilov4, A. S. Kasatochkin5

1 Savochkin Andrei, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

2 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: larionov@mediana-filter.ru

3 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

4 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: shilov@mediana-filter.ru

5 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

For citation: Savochkin A.Iu., Larionov S. Iu., Riabchikov B. E., Shilov M. M., Kasatochkin A. S. Developing a complex technology for removing aromatic hydrocarbons from industrial wastewater and air. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 18–24. DOI: 10.35776/VST.2024.07.02. (In Russian).

The issues of the treatment of industrial wastewater of a petrochemical plant at the biological treatment facilities are considered. The results of studies and pilot tests at a real-world object with a complex technology of removing aromatic hydrocarbons from industrial wastewater and waste air generated during wastewater treatment are presented. A fine-bubble aeration method with an efficiency of pollution removal 85–95% was proposed for wastewater treatment. The process of disposing of air generated during wastewater treatment in a biofilter is described in detail. It is shown that the most important condition of the efficient biological air cleaning is the stabilization of the chemical composition of wastewater; therefore, the relative measures have been proposed for the implementation of the process. It is stated that while observing the given condition, the efficiency of air cleaning in the biofilter can reach minimum 90% at the specific capacity up to 100 m3/(m2·h).

Key words: industrial wastewater, aromatic hydrocarbons, air pollution, biological treatment, biofilter, aeration tank, aeration.

УДК 628.52:628.353:62-784.432

DOI 10.35776/VST.2024.07.03

Разработка модульного биофильтра для очистки газовых выбросов

Б. Е. Рябчиков1, А. С. Касаточкин2, С. Ю. Ларионов3, А. А. Пантелеев4, А. Ю. Савочкин5, М. М. Шилов6

1 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: larionov@mediana-filter.ru

4 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

6 Шилов Михаил Михайлович, старший научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: shilov@mediana-filter.ru

Для цитирования: Разработка модульного биофильтра для очистки газовых выбросов // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 25–31. DOI: 10.35776/VST.2024.07.03.

Рассмотрены вопросы конструирования модульного биофильтра для очистки воздуха, загрязненного ароматическими углеводородами. Технология очистки воздуха методом биофильтрации была отработана ранее на пилотной установке. В результате анализа различных конструкций биофильтров и учитывая большую требуемую производительность по воздуху промышленной установки (70 000 м3/ч), для разработки был принят вариант с отдельными модульными биофильтрами в полной заводской готовности в виде утепленных контейнеров с размерами, позволяющими осуществлять их доставку на площадку монтажа обычным транспортом. Требуемая производительность установки набирается параллельным соединением необходимого количества единичных аппаратов. Для выявления возможных недостатков конструкции был изготовлен и испытан полномасштабный биофильтр. Выявленные негативные факторы устранены в проекте промышленного модульного биофильтра.

Ключевые слова: промышленные стоки, ароматические углеводороды, загрязнение воздуха, биологическая очистка, биофильтр, контейнерное исполнение.

UDC 628.52:628.353:62-784.432

DOI 10.35776/VST.2024.07.03

Riabchikov B. E., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Savochkin A. Iu., Shilov M. M. Designing a modular biofilter for cleaning gas emissions 25

B. E. Riabchikov1, A. S. Kasatochkin2, S. Iu. Larionov3, A. A. Panteleev4, A. Iu. Savochkin5, M. M. Shilov6

1 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Energy Institute»; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Savochkin Andrei, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

6 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

For citation: Riabchikov B. E., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Savochkin A. Iu., Shilov M. M. Designing a modular biofilter for cleaning gas emissions. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 25–31. DOI: 10.35776/VST.2024.07.03. (In Russian).

The issues of designing a modular biofilter for cleaning air polluted with aromatic hydrocarbons are considered. The technology of air cleaning using biofiltration was tested earlier at a pilot plant. Basing on the analysis of various biofilter designs and taking into account the high required air capacity of the industrial unit (70,000 m3/h), an option was adopted with prefabricated separate modular biofilters in the form of heat-insulated containers with dimensions providing for the delivery to the assembly platform by regular transport. The required capacity is achieved by parallel connection of the required number of individual apparatus. To identify possible design flaws, a full-scale biofilter was fabricated and tested. The identified negative factors were eliminated in the industrial modular biofilter project.

Key words: industrial wastewater, aromatic hydrocarbons, air pollution, biological treatment, biofilter, container-type.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.164-92:669.443.7

DOI 10.35776/VST.2024.07.04

Рябчиков Б. Е., Пантелеев А. А., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Шилов М. М. Проблемы удаления солей тяжелых металлов из сточных вод: варианты и решения 33

Б. Е. Рябчиков1, А. А. Пантелеев2, А. С. Касаточкин3, С. Ю. Ларионов4, М. М. Шилов5

1 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: riabchikov@mediana-filter.ru

2 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

5 Шилов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

Для цитирования: Рябчиков Б. Е., Пантелеев А. А., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Шилов М. М. Проблемы удаления солей тяжелых металлов из сточных вод: варианты и решения // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 33–40. DOI: 10.35776/VST.2024.07.04.

На предприятиях многих отраслей промышленности образуется большой объем сточных вод, содержащих соли различных тяжелых металлов и их соединений. Разработано множество вариантов технологий, позволяющих извлекать тяжелые металлы из сточных вод: ионный обмен и мембранные технологии, а также реагентные методы. Однако в результате очистки с помощью первых двух методов образуются новые высококонцентрированные растворы токсичных компонентов, которые требуют последующего захоронения или отверждения. Реагентные методы позволяют получать отходы в виде шлама, который также необходимо обрабатывать и подвергать захоронению. В результате эти технологии часто используются совместно. Некой альтернативой являются методы очистки, основанные на интенсивном реагентном осаждении в вихревом слое в присутствии затравочного материала, обычно песка. В этом случае продуктом являются гранулы, как правило, карбоната кальция, со связанными в слое карбоната тяжелыми металлами или другими токсичными загрязнениями. Разработанная динамическая система умягчения воды (ДСУ), предназначенная для удаления карбонатной жесткости из питьевой воды, была опробована для целей удаления цветных металлов. Полученные результаты позволяют рассчитывать на высокую эффективность данного метода.

Ключевые слова: очистка сточных вод, тяжелые металлы, реагентные методы, растворимость гидроксилов, карбонатов и сульфидов солей тяжелых цветных металлов, локализация отходов, динамическая система умягчения.

WASTEWATER TREATMENT

Riabchikov B. E., Panteleev A. A., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Shilov M. M. Problems of removing heavy metals salts from wastewater: options and solutions 33

B. E. Riabchikov1, A. A. Panteleev2, A. S. Kasatochkin3, S. Iu. Larionov4, M. M. Shilov5

1 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: riabchikov@mediana-filter.ru

2 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Energy Institute»; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

5 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

For citation: Riabchikov B. E., Panteleev A. A., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Shilov M. M. Problems of removing heavy metals salts from wastewater: options and solutions. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 33–40. DOI: 10.35776/VST.2024.07.04. (In Russian).

Many industrial enterprises generate large amounts of wastewater containing salts of various heavy metals and their compounds. Numerous technological options have been developed to extract heavy metals from wastewater: ion exchange and membrane technologies, as well as chemical methods. However, using the first two methods results in the generation of new highly concentrated solutions of toxic components that require subsequent landfilling or solidification. Chemical methods provide for obtaining waste in the form of sludge that also needs processing and landfilling. Consequently, these technologies are often combined. Some methods based on the intensive chemical precipitation in a vortex layer in the presence of seeding material, sand, as a rule, can be considered as an alternative. In this case, products of the process are granules, usually calcium carbonate, with heavy metals or other toxic contaminants bound in the carbonate layer. The developed dynamic water softening system (DSS), designed to remove carbonate hardness from drinking water, was tested for the purpose of removing non-ferrous metals. The results obtained allow us to expect the high efficiency of this method.

Key words: wastewater treatment, heavy metals, chemical methods, solubility of hydroxyls, carbonates and sulfides of salts of non-ferrous heavy metals, waste containment, dynamic softening system.

УДК 628.316.12:628.212.2

DOI 10.35776/VST.2024.07.05

Бобинкин В. В., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Савенков П. В., Шаповалов Д. А., Шилов М. М., Харитонов Н. А. Опытно-промышленные испытания технологии очистки промышленно-ливневых сточных вод металлургического завода 41

В. В. Бобинкин1, А. С. Касаточкин2, С. Ю. Ларионов3, А. А. Пантелеев4, Б. Е. Рябчиков5, П. В. Савенков6, Д. А. Шаповалов7, М. М. Шилов8, Н. А. Харитонов9

1 Бобинкин Владимир Валентинович, кандидат химических наук, технический директор, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: bobinkin@mediana-filter.ru

2 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

6 Савенков Павел Владимирович, коммерческий директор, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Savenkov@mediana-filter.ru

7 Шаповалов Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, руководитель проектов водоподготовки, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: shapovalov@mediana-filter.ru

8 Шилов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Shilov@mediana-filter.ru

9 Харитонов Николай Александрович, инженер-исследователь, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: nikolaidios@yandex.ru

Для цитирования: Бобинкин В. В., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Савенков П. В., Шаповалов Д. А., Шилов М. М., Харитонов Н. А. Опытно-промышленные испытания технологии очистки промышленно-ливневых сточных вод металлургического завода // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 41–51. DOI: 10.35776/VST.2024.07.05.

Очистка промышленно-ливневых сточных вод сложного состава до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения является очень важной, но при этом сложной и дорогостоящей задачей. Выбор правильной аппаратурно-технологической схемы необходимо осуществлять на первом этапе реализации комплексного проекта. Схема очистки должна иметь оптимальные технико-экономические показатели, а полученные в результате очистки отходы – минимальную токсичность и возможность их утилизации на полигонах твердых бытовых отходов. Поэтому на первых этапах реализации проекта важно не только выполнить расчет технологической схемы очистки, но и провести ее опытно-промышленные испытания, которые должны подтвердить или опровергнуть ее эффективность. В данной работе показаны этапы проверки двух схем и выбор наилучшего варианта, удовлетворяющего требованиям заказчика. Следует отметить, что наибольшие трудности связаны с требованием удаления тяжелых металлов, а именно меди: ее содержание в очищенной сточной воде не должно превышать 0,001 мг/дм3. Также обращает на себя внимание значительное содержание нефтепродуктов – более 6 мг/дм3. В результате опытно-промышленных испытаний отработана новая технологическая схема очистки сточных вод, обеспечивающая показатели, максимально близкие к требуемым значениям.

Ключевые слова: промышленно-ливневые стоки, тяжелые металлы, комплекс очистки, флотация, механическая фильтрация, угольный фильтр, динамическая система умягчения.

Bobinkin V. V., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Savenkov P. V., Shapovalov D. A., Shilov M. M., Kharitonov N. A. Pilot testing of the technology for the treatment of industrial storm water of a steelworks 41

V. V. Bobinkin1, A. S. Kasatochkin2, S. Iu. Larionov3, A. A. Panteleev4, B. E. Riabchikov5, P. V. Savenkov6, D. A. Shapovalov7, M. M. Shilov8, N. A. Kharitonov9

1 Bobinkin Vladimir, Ph. D. (Chemistry), Technical Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: bobinkin@mediana-filter.ru

2 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Energy Institute»; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

6 Savenkov Pavel, Commercial Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Savenkov@mediana-filter.ru

7 Shapovalov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Water Treatment Project Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: shapovalov@mediana-filter.ru

8 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Shilov@mediana-filter.ru

9 Kharitonov Nikolai, Research Engineer, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: nikolaidios@yandex.ru

For citation: Bobinkin V. V., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Savenkov P. V., Shapovalov D. A., Shilov M. M., Kharitonov N. A. Pilot testing of the technology for the treatment of industrial storm water of steelworks. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 41–51. DOI: 10.35776/VST.2024.07.05. (In Russian).

Purification of industrial storm water of a complex composition to the discharge standards for fishery water bodies is a very important, but hereby, a complex and expensive task. Choosing correctly the equipment and technological process flow scheme must be carried out at the first stage of the implementation of a comprehensive project. The treatment flow scheme must include the optimal technical and economic indicators, whereas the waste generated during the treatment process must be minimally toxic and subject to landfilling. Therefore, at the first stages of the project implementation, it is important not only to calculate the treatment flow scheme, but also to conduct pilot tests to confirm or confute its effectiveness. The paper shows the stages of testing two schemes and selecting the best option that meets the customer's requirements. It should be noted that the greatest difficulties are associated with the requirement to remove heavy metals, namely copper: its concentration in the effluent should not exceed 0.001 mg/dm3. Also noteworthy is a high concentration of oil products – more than 6 mg/dm3. As a result of the pilot tests, a new technological flow scheme for the wastewater treatment was developed, providing indicators as close as possible to the required values.

Key words: industrial storm water, heavy metals, treatment facilities, flotation, mechanical filtration, carbon filter, dynamic softening system.

УДК 628.316.12:628.212.2

DOI 10.35776/VST.2024.07.06

Бобинкин В. В., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Савенков П. В., Шаповалов Д. А., Шилов М. М. Создание комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков металлургического завода 52

В. В. Бобинкин1, А. С. Касаточкин2, С. Ю. Ларионов3, А. А. Пантелеев4, Б. Е. Рябчиков5, П. В. Савенков6, Д. А. Шаповалов7, М. М. Шилов8

1 Бобинкин Владимир Валентинович, кандидат химических наук, технический директор АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: bobinkin@mediana-filter.ru

2 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

6 Савенков Павел Владимирович, коммерческий директор, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Savenkov@mediana-filter.ru

7 Шаповалов Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, руководитель проектов водоподготовки, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: shapovalov@mediana-filter.ru

8 Шилов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, e-mail: Shilov@mediana-filter.ru

Для цитирования: Бобинкин В. В., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Савенков П. В., Шаповалов Д. А., Шилов М. М. Создание комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков металлургического завода // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 7. С. 52–60. DOI: 10.35776/VST.2024.07.06.

В соответствии с разрабатываемой на протяжении многих лет экологической программой по снижению негативного воздействия на водные ресурсы, металлургический завод запустил современный комплекс очистки промышленно-ливневых стоков сложного состава. Наибольшие трудности связаны с наличием в промышленно-ливневых сточных водах нефтепродуктов и тяжелых металлов, причем требования по удалению тяжелых металлов очень жесткие, прежде всего по содержанию меди, в очищенной воде оно не должно превышать 0,001 мг/дм3. Для оценки эффективности работы действующих очистных сооружений и принятия мер по их реконструкции специалистами металлургического завода были проведены научно-исследовательские изыскания по выбору оптимальной аппаратурно-технологической схемы очистки. После проведения пилотных испытаний были отвергнуты ранее предложенные схемы и разработана новая, которая должна удовлетворять всем требованиям. Созданный комплекс был запущен в постоянную эксплуатацию с достижением необходимых показателей очистки. Впервые в промышленном масштабе для очистки стоков от тяжелых металлов применена динамическая система умягчения (ДСУ) с колоннами диаметром 1800 мм.

Ключевые слова: промышленно-ливневые стоки, очистка, тяжелые металлы, комплекс очистки, флотация, механическая фильтрация, угольный фильтр, динамическая система умягчения.

Bobinkin V. V., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Savenkov P. V., Shapovalov D. A., Shilov M. M. Designing facilities for the treatment of industrial storm water of steelworks 52

V. V. Bobinkin1, A. S. Kasatochkin2, S. Iu. Larionov3, A. A. Panteleev4, B. E. Riabchikov5, P. V. Savenkov6, D. A. Shapovalov7, M. M. Shilov8

1 Bobinkin Vladimir, Ph. D. (Chemistry), Technical Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: bobinkin@mediana-filter.ru

2 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Energy Institute»; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

5 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

6 Savenkov Pavel, Commercial Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Savenkov@mediana-filter.ru

7 Shapovalov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Water Treatment Project Director, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: shapovalov@mediana-filter.ru

8 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, e-mail: Shilov@mediana-filter.ru

For citation: Designing facilities for the treatment of industrial storm water of steelworks. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 7, pp. 52–60. DOI: 10.35776/VST.2024.07.06. (In Russian).

In line with the environmental program being developed over many years to reduce the negative impact on water resources, the steelworks launched modern facilities for the treatment of industrial storm water of a complex composition. The greatest difficulties are associated with the presence of oil products and heavy metals in industrial storm water provided that the requirements for the removal of heavy metals are very stringent, primarily regarding the copper concentration, i.e. it should not exceed 0.001 mg/dm3 in the effluent. To estimate the efficiency of the existing treatment facilities and take measures for their upgrade, the experts of the steelworks carried out some research work to select the optimal equipment and technological treatment scheme. After the pilot tests, the previously proposed schemes were rejected and a new one was developed that should meet all the requirements.  The newly designed facilities were put into constant operation with the required treatment efficiency achieved. For the first time a dynamic softening system (DSS) with columns 1800 mm in diameter was used on an industrial scale to remove heavy metals from wastewater.

Key words: industrial storm water, treatment, heavy metals, treatment facilities, flotation, mechanical filtration, carbon filter, dynamic softening system.