ВОДООЧИСТКА

УДК 628.166:661.43

DOI 10.35776/VST.2024.08.01

Соколов Л. И., Силинский В. А. Химические и дезинфицирующие свойства хлорсодержащего реагента из подземных минерализованных вод 4

Л. И. Соколов1, В. А. Силинский2

1 Соколов Леонид Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук; профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, e-mail: sokolovli@mail.ru

2 Силинский Виктор Алексеевич, аспирант, Вологодский государственный университет

160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15, e-mail: viktor.silinsky@yandex.ru

Для цитирования: Соколов Л. И., Силинский В. А. Химические и дезинфицирующие свойства хлорсодержащего реагента из подземных минерализованных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 4–10. DOI: 10.35776/VST.2024.08.01.

Изучено влияние хлорсодержащего реагента, полученного электролизом из подземных минерализованных вод, на химические и бактериологические показатели сточных вод. Для проведения эксперимента по обеззараживанию проб сточной воды был получен хлорсодержащий реагент путем предварительного воздействия ультразвука на минерализованную подземную воду (с содержанием хлоридов 20 г/л) и последующего электролиза этой воды на экспериментальной установке, имеющей титановые электроды. Установлена высокая дезинфицирующая способность реагента на завершающей стадии очистки сточных вод. Подтверждены слабые дезинфицирующие свойства хлораминов в сравнении с хлорноватистой кислотой и гипохлоритом натрия.

Ключевые слова: подземные минерализованные воды, электролитический гипохлорит натрия, сточные воды, хлорамины, биологическая потребность в кислороде, химическая потребность в кислороде, колиформные бактерии.

WATER TREATMENT

Sokolov L. I., Silinskii V. A. Chemical and disinfectant properties of a chlorine-containing chemical from underground mineralized water 4

L. I. Sokolov1, V. A. Silinskii2

1 Sokolov Leonid, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; Professor, Russian State Geological Prospecting University named after S. Ordzhonikidze

21 Lokomotivnyi Passage, Moscow, 127238, Russian Federation, e-mail: sokolovli@mail.ru

2 Silinskii Viktor, Postgraduate Student, Vologda State University

15 Lenina St., Vologda, 160000, Russian Federation, e-mail: viktor.silinsky@yandex.ru

For citation: Sokolov L. I., Silinskii V. A. Chemical and disinfectant properties of a chlorine-containing chemical from underground mineralized water. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 4–10. DOI: 10.35776/VST.2024.08.01. (In Russian).

The effect of a chlorine-containing chemical prepared by electrolysis from underground mineralized water on the chemical and bacteriological parameters of wastewater was studied. To conduct an experiment on the disinfection of wastewater samples, a chlorine-containing chemical was prepared by preliminary ultrasound exposure on mineralized groundwater (with a chloride content of 20 g/l) and subsequent electrolysis of this water in an experimental unit with titanium electrodes. The high disinfecting effect of the chemical at the final stage of wastewater treatment has been established. The weak disinfecting properties of chloramines in comparison with hypochlorous acid and sodium hypochlorite have been confirmed.

Key words: underground mineralized water, electrolytic sodium hypochlorite, wastewater, chloramines, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, Coliform bacteria.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.179.2

DOI 10.35776/VST.2024.08.02

Николенко И. В., Мовчан С. И. Интенсификация ресурсосберегающих технологий использования воды при обработке сточных вод промышленных предприятий 11

И. В. Николенко1, С. И. Мовчан2

1 Николенко Илья Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: nikoshi@mail.ru, SPIN-код: 4842-1071, AuthorID: 923838, ORCID: 0000-0001-5597-1216

2 Мовчан Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная механика», Мелитопольский государственный университет

272312, Россия, Запорожская область, г. Мелитополь, проспект Богдана Хмельницкого, 18, e-mail: movchantsaa@rambler.ru, SPIN-код: 5002-1830, AuthorID: 121079, ORCID: 0000-0002-2893-2597

Для цитирования: Николенко И. В., Мовчан С. И. Интенсификация ресурсосберегающих технологий использования воды при обработке сточных вод промышленных предприятий // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 11–23. DOI: 10.35776/VST.2024.08.02.

Представлены результаты исследований, направленных на совершенствование технологий и оборудования систем оборотного водоснабжения с обработкой сточных вод гальванического производства с помощью многокамерных аппаратов электрокоагуляции на локальных очистных сооружениях. Цель исследований состояла в интенсификации ресурсосберегающих технологий использования воды за счет совершенствования оборотных систем технологических гальванических процессов промышленных предприятий с применением многокамерных аппаратов на основе электрохимического коагулирования. Рассмотрены технологические решения обработки сточных вод промышленных предприятий с применением многокамерных аппаратов горизонтального и вертикального типа на основе электрохимического коагулирования. Производительность данного оборудования 6–8 м3/ч позволяет производить обработку сточных вод гальванических отделений с различным содержанием ионов тяжелых металлов, взвешенных веществ, масел, нефтепродуктов и др. Полученные результаты исследований подтверждают их практическую направленность, состоящую в повышении эффективности очистки сточных вод гальванических отделений промышленных предприятий (на уровне 94–96%).

Ключевые слова: водоснабжение, водное хозяйство, водопользование, интенсификация, ресурсосберегающие технологии, обработка сточных вод, радиальный многокамерный аппарат, отработанный моющий раствор.

Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 14 мая 2024 г. № 075-00663-24-03 «Инновационные технологии использования воды и водных ресурсов в системах оборотного водоснабжения (FRRS 2023-0039)».

WASTEWATER TREATMENT

Nikolenko I. V., Movchan S. I. Intensification of resource-saving technologies of water use in the industrial wastewater treatment 11

I. V. Nikolenko1, S. I. Movchan2

1 Nikolenko Il’ia, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

4 Akademik Vernadskii Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: nikoshi@mail.ru, SPIN-код: 4842-1071, AuthorID: 923838, ORCID: 0000-0001-5597-1216

2 Movchan Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Engineering Mechanics, Melitopol State University

18 Bogdana Khmel’nitskogo Ave., Melitopol, Zaporozhye region, 272312, Russian Federation, e-mail: movchantsaa@rambler.ru, SPIN-код: 5002-1830, AuthorID: 121079, ORCID: 0000-0002-2893-2597

For citation: Nikolenko I. V., Movchan S. I. Intensification of resource-saving technologies of water use in the industrial wastewater treatment. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 11–23. DOI: 10.35776/VST.2024.08.02. (In Russian).

The results of research focused on improving the technologies and equipment of recycling water supply systems with plating wastewater treatment at the local treatment facilities using multi-chamber electrocoagulation devices are presented. The research objective was intensifying the resource-saving water use technologies by improving the circulating systems of technological galvanic processes at the industrial enterprises using multi-chamber devices based on electrochemical coagulation. The process solutions for industrial wastewater treatment using multi-chamber horizontal and vertical devices based on electrochemical coagulation are considered. The equipment productivity 6–8 m3/h provides for processing plating wastewater containing different concentrations of heavy metal ions, suspended substances, lubricants, oil products, etc. The obtained results confirm their practical focus that consists in increasing the efficiency of industrial plating wastewater treatment (of about 94–96%).

Key words: water supply, water management, water use, intensification, resource-saving technologies, wastewater treatment, radial multi-chamber unit, spent wash liquor.

The work was carried out within the framework of the state assignment for the provision of public services (performance of work) No. 075-00663-24-03 dated May 14, 2024 «Innovative technologies for the use of water and water resources in recycling water supply systems (FRRS 2023-0039)».

УДК 628.32

DOI 10.35776/VST.2024.08.03

Амбросова Г. Т., Васильева М. О., Васильев М. В. Недоработки и упущения проектируемых, строящихся и эксплуатируемых комплексов очистки сточных вод малой производительности 24

(в порядке обсуждения)

Г. Т. Амбросова1, М. О. Васильева2, М. В. Васильев3

1 Амбросова Галина Тарасовна, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Васильева Майя Олеговна, ведущий инженер управления по проектированию, Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»

677018, Россия, г. Якутск, ул. Аммосова, 8, e-mail: maiyainjener@gmail.com

3 Васильев Михаил Валентинович, начальник отдела инженерно-технологических решений, Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)»

677018, Россия, г. Якутск, ул. Аммосова, 8, e-mail: mixvalen@mail.ru

Для цитирования: Амбросова Г. Т., Васильева М. О., Васильев М. В. Недоработки и упущения проектируемых, строящихся и эксплуатируемых комплексов очистки сточных вод малой производительности // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 24–33. DOI: 10.35776/VST.2024.08.03.

В последние годы наблюдается массовое применение блочно-модульных установок, предназначенных для очистки сточных вод малых населенных пунктов и предприятий пищевой промышленности. На сегодня рынок насыщен предложениями как отечественных, так и зарубежных компаний, занимающихся проектированием, монтажом и запуском в эксплуатацию блочно-модульных установок, в основу которых заложены современные технологии очистки сточной жидкости, предусматривающие снижение биохимического потребления кислорода (БПК), взвешенных веществ, азота и фосфора до предельно допустимых концентраций. Глубокий анализ проектов многих блочно-модульных установок с выполнением поверочных расчетов, очное обучение обслуживающего персонала введенных в эксплуатацию компактных установок, а также очное и дистанционное участие в проведении на этих объектах пусконаладочных работ позволили авторам настоящей статьи выявить причины, которые препятствуют достижению требуемой степени очистки сточной жидкости. Основными причинами неудовлетворительной работы только что введенных в эксплуатацию компактных установок являются проектные недоработки, упущения и низкий уровень эксплуатации. Из множества причин рассматриваются только часто встречающиеся, неудачно выбранные инженерные решения. Каждое неудачно принятое техническое решение сопровождается подробными комментариями, доказывающими их негативное воздействие как на технологический процесс, так и на качество очищенной сточной жидкости. Использование или даже простое знание результатов представленной на обсуждение работы позволит проектировщикам и заводам-изготовителям исключить в дальнейшем тиражирование проектных недоработок и упущений на вновь строящихся объектах, а службам эксплуатации – определиться с возможными вариантами реконструкции функционирующих компактных установок для выведения их на нормальный технологический режим.

Ключевые слова: очистка сточных вод, очистные сооружения канализации, блочно-модульная установка, проектирование, строительство, проведение пусконаладочных работ, проектные недоработки и упущения.

WASTEWATER TREATMENT

Ambrosova G. T., Vasil’eva M. O., Vasil’ev M. V. Shortcomings and omissions in low-capacity wastewater treatment complexes being under design, construction or operation 24

(for discussion)

G. T. Ambrosova1, M. O. Vasil’eva2, M. V. Vasil’ev3

1 Ambrosova Galina, Ph. D. (Engineering), Professor of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Vasil’eva Maiia, Leading Engineer of the Design Department, State Government Institution «State Customer Service of the Republic of Sakha (Yakutia)»

8 Ammosova St., Yakutsk, 677018, Russian Federation, e-mail: maiyainjener@gmail.com

3 Vasil’ev Mikhail, Head of the Department of Engineering and Technological Solutions, State Autonomous Institution «Department of State Expertise of Design Documentation and Engineering Survey Results in Construction of the Republic of Sakha (Yakutia)»

8 Ammosova St., Yakutsk, 677018, Russian Federation, e-mail: mixvalen@mail.ru

For citation: Ambrosova G. T., Vasil’eva M. O., Vasil’ev M. V. Shortcomings and omissions in low-capacity wastewater treatment complexes being under design, construction or operation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 24–33. DOI: 10.35776/VST.2024.08.03. (In Russian).

In recent years, massive use of packaged plants designed for wastewater treatment in small settlements and food industry enterprises has been noted. Today, the market is saturated with offers from both domestic and foreign companies involved with designing, assembling and commissioning packaged plants based on advanced technologies for wastewater treatment that provide for reducing biochemical oxygen demand (BOD), suspended solids, nitrogen and phosphorus to maximum permissible concentrations. Thorough analysis of the designs of many packaged plants and recalculation checks, full-time training of operating personnel of the packaged units under operation, as well as on-site and remote participation in commissioning these facilities gave the authors of this article the opportunity to identify the reasons that mitigate the achievement of the required degree of wastewater treatment. The main reasons for the unsatisfactory performance of newly commissioned packaged plants are design faults, omissions and poor operation. Of the many reasons, only frequently occurring, poorly chosen engineering solutions are considered. Each unsuccessful technical solution is accompanied by detailed comments proving the negative effect on both the technological process and effluent quality. The use or even simple knowledge of the results of the work presented for discussion will prevent designers and manufacturers from the future replication of design shortcomings and omissions in newly constructed facilities, and will allow them to determine possible options for upgrading already operating packaged units to bring them to the normal process mode.

Key words: wastewater treatment, wastewater treatment facilities, packaged unit, design, construction, commissioning, design shortcomings and omissions.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.2/.4:347.265.6

DOI 10.35776/VST.2024.08.04

Меншутин Ю. А. Метод кратного снижения проектной производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод 36

Ю. А. Меншутин*

* Меншутин Юрий Анатольевич, руководитель лаборатории промышленного и коммунального водоснабжения и канализации, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, е-mail: purita@inbox.ru

Для цитирования: Меншутин Ю. А. Метод кратного снижения проектной производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 36–40. DOI: 10.35776/VST.2024.08.04.

Представлены основные принципы методики оптимизационного расчета объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных (дождевых и талых) сточных вод для предприятий I–III категорий по оказываемому негативному воздействию на окружающую среду. Использование методики позволяет уменьшить проектную производительность очистных сооружений в 3–5 раз с соответствующим сокращением капитальных и эксплуатационных затрат при полном соблюдении требований действующих правил проектирования, что подтверждено органами экспертизы проектной документации.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды второго типа, объем аккумулирующего резервуара, период опорожнения аккумулирующего резервуара, производительность очистных сооружений, ряд суточных слоев и объемов дождевых и талых вод в течение стокообразующего периода года.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Menshutin Iu. A. Method of multiple reduction of the design capacity of surface runoff treatment facilities 36

Iu. A. Menshutin*

* Menshutin Iurii, Head of the Laboratory of Industrial and Municipal Water Supply and Wastewater Disposal, NII VODGEO, JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, е-mail: purita@inbox.ru

For citation: Menshutin Iu. A. Method of multiple reduction of the design capacity of surface runoff treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 36–40. DOI: 10.35776/VST.2024.08.04. (In Russian).

The basic principles of the method for optimizing the calculation of volume-flow parameters of surface runoff (rain and melt) treatment facilities for the I–III category enterprises according to their negative impact on the environment are presented. The use of the method provides for reducing the design capacity of the treatment facilities by 3–5 times with a corresponding reduction in capital and operating costs while fully complying with the requirements of the current design rules as evidenced by the expert examination of design documentations.

Key words: surface runoff of the second type, storage tank volume, storage tank emptying time, capacity of the treatment facilities, series of drainage coefficients and rain and melt volumes during the runoff-producing period of the year.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

УДК 676.082.2:676.084.5:54-414

DOI 10.35776/VST.2024.08.05

Ардуанова А. М., Глушанкова И. С. Разработка способа получения углеродных сорбентов термохимическим пиролизом жидких отходов производства целлюлозы 42

А. М. Ардуанова1, И. С. Глушанкова2

1 Ардуанова Анна Михайловна, старший преподаватель, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail: anna95mix@yandex.ru

2 Глушанкова Ирина Самуиловна, доктор технических наук, профессор, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, e-mail: irina_chem@mail.ru

Для цитирования: Ардуанова А. М., Глушанкова И. С. Разработка способа получения углеродных сорбентов термохимическим пиролизом жидких отходов производства целлюлозы // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 42–49. DOI: 10.35776/VST.2024.08.05.

При получении качественного картона, газетной бумаги используется целлюлоза, получаемая термической обработкой древесины лиственных или хвойных пород варочными растворами на основе сульфитов или бисульфитов щелочных металлов. В результате образуются отработанные варочные щелоки, содержащие лигносульфонаты и лигносульфоновые кислоты, которые подвергаются упариванию. Представлен способ получения углеродного сорбента из упаренного щелока в присутствии активатора – гидроксида калия, который заключается в термохимическом пиролизе сырья. Установлено, что разработанный способ позволяет в одну стадию получать углеродные сорбенты, по свойствам сопоставимые с промышленными марками активных углей. Проведены исследования по адсорбционной доочистке стоков целлюлозно-бумажного производства от лигносульфонатов с использованием активных углей марок АГ-3, БАУ и углеродных сорбентов на основе жидких лигносульфонатов. Полученные изотермы адсорбции позволили установить, что данные образцы углеродных сорбентов применимы для очистки воды от органических соединений – лигносульфонатов. Разработана принципиальная технологическая схема утилизации лигнинсодержащих отходов с получением сорбционных материалов методом термохимического пиролиза.

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, лигнинсодержащие отходы, углеродный сорбент, очистка сточных вод, изотерма адсорбции.

WASTE MANAGEMENT

Arduanova A. M., Glushankova I. S. Development of a method for producing carbon sorbents by thermochemical pyrolysis of liquid cellulose waste 42

A. M. Arduanova1, I. S. Glushankova2

1 Arduanova Anna, Senior Lecturer, Perm National Research Polytechnic University

29 Komsomol’skii Ave., Perm, Perm Krai, 614990, Russian Federation, e-mail: anna95mix@yandex.ru

2 Glushankova Irina, Doctor of Engineering, Professor, Perm National Research Polytechnic University

29 Komsomol’skii Ave., Perm, Perm Krai, 614990, Russian Federation, e-mail: irina_chem@mail.ru

For citation: Arduanova A. M., Glushankova I. S. Development of a method for producing carbon sorbents by thermochemical pyrolysis of liquid cellulose wastes. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 42–49. DOI: 10.35776/VST.2024.08.05. (In Russian).

In the process of high-quality cardboard and newsprint production, cellulose is used prepared by thermal treatment of hardwood or softwood with cooking solutions based on alkali metal sulfites or bisulfites. As a result, spent cooking liquors containing lignosulfonates and lignosulfonic acids are generated that are subject to concentration by evaporation. A method is presented for producing carbon sorbent from evaporated liquor in the presence of an activator – potassium hydroxide; the method involves thermochemical pyrolysis of the raw material. It has been established that the developed method provides for one-stage production of carbon sorbents with properties comparable to engineering grades of active carbon. Tertiary treatment of pulping wastes by adsorption to remove lignosulfonates using active carbons of AG-3, BAU grades and carbon sorbents based on liquid lignosulfonates was studied. The obtained adsorption isotherms have allowed to establish that the carbon sorbent samples are applicable for removing organic compounds – lignosulfonates from water. A basic process flow scheme for the utilization of lignin-containing wastes with the production of sorption materials by thermochemical pyrolysis has been developed.

Key words: pulp and paper industry, lignin-containing waste, carbon sorbent, wastewater treatment, adsorption isotherm.

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 620.92:697.3:621.577.4

DOI 10.35776/VST.2024.08.06

Гатауллина А. Р., Райзер Ю. С. Потенциал тепла канализационных стоков для использования в системе теплоснабжения 50

А. Р. Гатауллина1, Ю. С. Райзер2

1 Гатауллина Алина Рудольфовна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Уфимский государственный нефтяной технический университет

450064, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, e-mail: alinagataullina@mail.ru

2 Райзер Юлия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Уфимский государственный нефтяной технический университет

450064, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, e-mail: julia-2706@mail.ru

Для цитирования: Гатауллина А. Р., Райзер Ю. С. Потенциал тепла канализационных стоков для использования в системе теплоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 50–54. DOI: 10.35776/VST.2024.08.06.

Проблемы энергосбережения остаются наиболее актуальными в Российской Федерации. В суровом климате затраты на тепловую энергию – одни из самых высоких затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве. Повышение показателей эффективной работы систем теплоснабжения и использование нетрадиционных и альтернативных источников тепла являются приоритетными направлениями при реконструкции существующих и строительстве новых объектов. Проведен анализ литературных данных по техническим решениям для утилизации тепла сточных вод для нужд теплоснабжения. Рассмотрены вопросы применения тепловых насосов для преобразования теплоты с низким потенциалом. Проанализированы валовый, технический и экономический потенциалы применения тепловых насосов при использовании тепла сточных вод, отводимых от очистных сооружений систем централизованного водоотведения в Республике Башкортостан в притоки реки Волги. Показано влияние внедрения альтернативных систем теплоснабжения на экологические показатели. Использование теплоты сточных вод повысит экологические параметры систем теплоснабжения, позволит снизить выбросы СО2 и улучшит экологическое состояние атмосферы на территории Республики Башкортостан.

Ключевые слова: низкопотенциальная теплота, тепловой насос, канализационные стоки, тепло сточных вод, энергосбережение, альтернативные источники энергии.

POWER RESOURCES CONSERVATION

Gataullina A. R., Raizer Iu. S. Heat potential of wastewater effluents for use in heating systems 50

A. R. Gataullina1, Iu. S. Raizer2

1 Gataullina Alina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Ufa State Petroleum Technological University

1 Kosmonavtov St., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450064, Russian Federation, e-mail: alinagataullina@mail.ru

2 Raizer Iuliia, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Ufa State Petroleum Technological University

1 Kosmonavtov St., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450064, Russian Federation, e-mail: julia-2706@mail.ru

For citation: Gataullina A. R., Raizer Iu. S. Heat potential of wastewater effluents for use in heating systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 50–54. DOI: 10.35776/VST.2024.08.06. (In Russian).

Energy conservation issues remain the most pressing in the Russian Federation. In a harsh climate, heat energy costs are among the highest costs in the housing and utilities infrastructure. Improving the efficiency of heating systems and using nonconventional and alternative heat sources are priority areas in the upgrade of the existing facilities and construction of new ones. An analysis of literature data on technical solutions for the utilization of wastewater effluent heat for heat supply needs was conducted. The aspects of using heat pumps to convert low-potential heat are considered. The gross, technical and economic potentials of using in heat pumps the heat of the effluents transported from the treatment facilities of the public wastewater disposal systems in the Republic of Bashkortostan to the tributaries of the Volga River are analyzed. The effect of introducing alternative heating systems on the environmental indicators is shown. Using wastewater effluent heat will improve the environmental parameters of the heating systems, reduce CO2 emissions and improve the environmental air condition in the Republic of Bashkortostan.

Key words: low-potential heat, heat pump, wastewater, wastewater heat, energy conservation, alternative energy sources.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.6

DOI 10.35776/VST.2024.08.07

Паршикова М. В., Исаков В. Г., Непогодин А. М., Лагутина Е. Л., Паршиков С. Г. Повышение эффективности процесса обработки осадков сточных вод с применением биогазовой установки 55

М. В. Паршикова1, В. Г. Исаков2, А. М. Непогодин3, Е. Л. Лагутина4, С. Г. Паршиков5

1 Паршикова Марианна Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426011, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: marianna.svalova@yandex.ru

2 Исаков Виталий Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426011, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: vitis54@mail.ru

3 Непогодин Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426011, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: sa-nepogodin@rambler.ru

4 Лагутина Елена Людвиговна, соискатель кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426011, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: elena.lagutina23@ya.ru

5 Паршиков Станислав Геннадьевич, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426011, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, e-mail: stas199373@yandex.ru

Для цитирования: Паршикова М. В., Исаков В. Г., Непогодин А. М., Лагутина Е. Л., Паршиков С. Г. Повышение эффективности процесса обработки осадков сточных вод с применением биогазовой установки // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 8. С. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2024.08.07.

Представлена конструкция биогазовой установки для проведения научных экспериментов и учебного процесса на базовой кафедре «Инженерные системы ЖКХ» при МУП «Ижводоканал». Приведены результаты выполненных в 2014 и 2023 годах экспериментальных исследований, направленных на получение биогаза с применением биогазовой установки. Приведена методика проведения экспериментальных исследований с учетом достигнутых результатов экспериментов, выполненных ранее, суть которых – получение максимального объема вырабатываемого биогаза и почвогрунта из переработанных осадков сточных вод. Приведены результаты новых экспериментальных исследований во время производственной практики (научно-исследовательской работы магистрантов) в 2023 г. Показана эффективность применения биогазовой установки на очистных сооружениях канализации водоканалов Удмуртской Республики и предприятий агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: биогазовая установка, биомасса, осадки сточных вод, анаэробное сбраживание, энергоэффективные технологии.

Исследования проводились в рамках Программы развития научных и научно-педагогических кадров Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова «Научное обоснование технологии утилизации отходов животноводства и осадков сточных вод в едином цикле на биогазовой установке» (шифр ПМВ-24), приказ ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» от 27 декабря 2023 г. № 1565.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Parshikova M. V., Isakov V. G., Nepogodin A. M., Lagutina E. L., Parshikov S. G. Improving the efficiency of wastewater sludge treatment process with the use of a biogas unit 55

M. V. Parshikova1, V. G. Isakov2, A. M. Nepogodin3, E. L. Lagutina4, S. G. Parshikov5

1 Parshikova Marianna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426011, Russian Federation, e-mail: marianna.svalova@yandex.ru

2 Isakov Vitalii, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426011, Russian Federation, e-mail: vitis54@mail.ru

3 Nepogodin Aleksandr, Senior Lecturer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426011, Russian Federation, e-mail: sa-nepogodin@rambler.ru

4 Lagutina Elena, Candidate of the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426011, Russian Federation, e-mail: elena.lagutina23@ya.ru

5 Parshikov Stanislav, Graduate Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426011, Russian Federation, e-mail: stas199373@yandex.ru

For citation: Parshikova M. V., Isakov V. G., Nepogodin A. M., Lagutina E. L., Parshikov S. G. Improving the efficiency of wastewater sludge treatment process with the use of a biogas unit. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 8, pp. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2024.08.07. (In Russian).

The design of a biogas unit for conducting scientific experiments and training at the basic Department of «Engineering Systems of Housing and Public Utilities» affiliated with MUE «Izhvodokanal» is presented. The results of the experimental studies carried out in 2014 and 2023 focused on producing biogas in a biogas unit are presented. The method for conducting experimental studies is given taking into account the achieved results of the previously conducted experiments focused on producing the maximum volume of generated biogas and potting soil from processed wastewater sludge. The results of other experimental studies during practical training (research work of graduate students) in 2023 are presented. The efficiency of using the biogas unit at the wastewater treatment facilities operated by the water utilities of the Udmurt Republic and enterprises of the agro-industrial complex is stipulated.

Key words: biogas unit, biomass, wastewater sludge, anaerobic digestion, energy efficient technologies.

The research was conducted within the framework of the Program for the Development of Scientific and Educational-Research Personnel of the Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov «Scientific Substantiation of the Technology of Utilization of Livestock Waste and Wastewater Sludge in a Single Cycle in a Biogas Unit» (code PMV-24), order of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov» dated December 27, 2023 No. 1565.