ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

DOI 10.35776/VST.2025.02.01

Гандурина Л. В., Кравченко Д. С. Коагуляционная очистка природных вод солями окисного железа 4

Л. В. Гандурина1, Д. С. Кравченко2

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Кравченко Диана Сергеевна, магистр, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

Для цитирования: Гандурина Л. В., Кравченко Д. С. Коагуляционная очистка природных вод солями окисного железа // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.02.01.

Рассмотрена эффективность применения хлорида и сульфата окисного железа для коагуляционной очистки природных и модельных вод в зависимости от мутности, цветности, щелочности исходной воды и продолжительности хлопьеобразования. Показано, что для очистки мутных вод дозы коагулянтов по иону железа не зависят от вида коагулянта и увеличиваются с ростом мутности очищаемой воды. Найдена степенная зависимость дозы хлорида железа от мутности исходной воды. Для снижения мутности и цветности самым эффективным коагулянтом, одновременно обеспечивающим нормативное содержание ионов железа в очищенной воде, является хлорид железа. Более высокая эффективность хлорида железа по сравнению с сульфатом окисного железа определяется наличием в растворах хлорида железа полиоксихлоридных комплексов. Установлено, что основной вклад в снижение мутности воды, коагулированной солями окисного железа, вносит щелочность, определяющая скорость и количество образующихся нерастворимых продуктов гидролиза солей окисного железа. На примере коагуляционной очистки цветных вод разных водоисточников с применением солей окисного железа показано, что с увеличением цветности и щелочности исходной воды не наблюдается четкой корреляционной зависимости дозы и эффективности очистки от этих параметров.

Ключевые слова: природные воды, коагуляция, отстаивание, мутность, цветность, щелочность, хлорид железа, сульфат железа, гидролиз, хлопьеобразование.

DRINKING WATER SUPPLY

Gandurina L. V., Kravchenko D. S. Coagulation purification of natural water with iron oxide salts 4

L. V. Gandurina1, D. S. Kravchenko2

1 Gandurina Liudmila, Doctor of Engineering, Professor, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Kravchenko Diana, Master, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

For citation: Gandurina L. V., Kravchenko D. S. Coagulation purification of natural water with iron oxide salts. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.02.01. (In Russian).

The efficiency of using ferric chloride and ferric sulphate for coagulation purification of natural and model water depending on the turbidity, color, alkalinity of the source water and flocculation duration is considered. It is shown that for the purification of turbid water, the doses of coagulants related to the iron ion do not depend on the type of coagulant and increase with rise of the turbidity of the purified water. Power dependence of the dose of ferric chloride on the turbidity of the source water was determined. Ferric chloride is the most effective coagulant for reducing turbidity and color, simultaneously providing for the standard concentration of iron ions in purified water. The higher efficiency of ferric chloride compared to ferric sulphate is determined by the presence of polyoxychloride complexes in ferric chloride solutions. It has been established that the main contribution to the reduction of turbidity of water coagulated with iron oxide salts is made by alkalinity that determines the rate and amount of insoluble products of hydrolysis of iron oxide salts. Using the example of coagulation purification of colored waters from different water sources using iron oxide salts, it has been shown that with an increase in color and alkalinity of the source water, no clear correlation dependence of the dose and purification efficiency on these parameters is observed.

Key words: natural water, coagulation, sedimentation, turbidity, color, alkalinity, ferric chloride, ferric sulphate, hydrolysis, flocculation.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

УДК 628.16:504.064.3

DOI 10.35776/VST.2025.02.02

Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Мехнецов И. А., Андреева М. А., Сухоручкина Н. А., Галич А. Ю. Развитие системы онлайн-контроля загрязнения природной и питьевой воды антропогенными веществами 12

О. Н. Рублевская1, В. А. Гвоздев2, Т. М. Портнова3, И. А. Мехнецов4, М. А. Андреева5, Н. А. Сухоручкина6, А. Ю. Галич7

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Мехнецов Илья Анатольевич, технический директор, ООО «Экострой-Проект»

192148, Россия, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 34, e-mail: info@waterscan.ru

5 Андреева Маргарита Алевтиновна, и. о. начальника санитарно-гигиенической лаборатории Опорного лабораторного центра, Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

192102, Россия, Санкт-Петербург, Волковский проспект, 77, e-mail: m.andreeva@78cge.ru

6 Сухоручкина Наталья Александровна, химик-эксперт медицинской организации санитарно-гигиенической лаборатории Опорного лабораторного центра, Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

192102, Россия, Санкт-Петербург, Волковский проспект, 77, e-mail: n.suhoruchkina@78cge.ru

7 Галич Алексей Юрьевич, директор ООО «Ресурс-Марин»

192283, Россия, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 37, лит. А, тел.: +7 (921) 912-74-80, e-mail: info@resmarin.ru

Для цитирования: Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Мехнецов И. А., Андреева М. А., Сухоручкина Н. А., Галич А. Ю. Развитие системы онлайн-контроля загрязнения природной и питьевой воды антропогенными веществами // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 12–21. DOI: 10.35776/VST.2025.02.02.

Представлен анализ современных методов автоматизированного онлайн-контроля качества природной и питьевой воды в случае появления в воде загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Приведена информация о результатах проведения исследовательской работы в целях модернизации автоматической системы контроля качества воды на водопроводных станциях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Разработан модуль сигнализации. На всех мониторинговых станциях установлена спектральная сигнализация и проведено апробирование сигнализации на модельных растворах. Разработано специальное программное обеспечение для передачи аварийных сигналов в корпоративную сеть ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Подтверждается целесообразность и своевременность внедрения в систему управления технологией водоподготовки промышленных анализаторов по этапам водоподготовки, доказано преимущество приборного контроля по сравнению с традиционными лабораторными методами.

Ключевые слова: природная и питьевая вода, онлайн-контроль качества, органические вещества искусственного происхождения, проточная спектрофотометрия, модуль сигнализации.

WATER QUALITY CONTROL

Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Mekhnetsov I. A., Andreeva M. A., Sukhoruchkina N. A., Galich A. Yu. Development of an online system for monitoring pollution of natural and drinking water with anthropogenic substances 12

O. N. Rublevskaia1, V. A. Gvozdev2, T. M. Portnova3, I. A. Mekhnetsov4, M. A. Andreeva5, N. A. Sukhoruchkina6, А. Yu. Galich7

1 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Portnova Tat’iana, Head of the Chief Process Engineer Service, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

4 Mekhnetsov Il’ia, Technical Director, Ekostroi-Proekt, LLC

34 Elizarova Ave., Saint-Petersburg, 192148, Russian Federation, e-mail: info@waterscan.ru

5 Andreeva Margarita, Acting Head of the Sanitary and Hygienic Laboratory of the Support Laboratory Center, Center for Hygiene and Epidemiology in the city of St. Petersburg and the Leningrad Region

77 Volkovskii Ave., Saint-Petersburg, 192102, Russian Federation, e-mail: m.andreeva@78cge.ru

6 Sukhoruchkina Natal’ia, Consulting Chemist of the Medical Organization of the Sanitary and Hygienic Laboratory of the Support Laboratory Center, Center for Hygiene and Epidemiology in the city of St. Petersburg and the Leningrad Region

77 Volkovskii Ave., Saint-Petersburg, 192102, Russian Federation, e-mail: n.suhoruchkina@78cge.ru

7 Galich Alexey, Director, Resource-Marine, LLC

Block A, 37 Zagrebskii Blvd., Saint-Petersburg, 192283, Russian Federation, e-mail: info@resmarin.ru

For citation: Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Mekhnetsov I. A., Andreeva M. A., Sukhoruchkina N. A., Galich A. Yu. Development of an online system for monitoring pollution of natural and drinking water with anthropogenic substances. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 12–21. DOI: 10.35776/VST.2025.02.02. (In Russian).

An analysis of the current methods of automated online monitoring natural and drinking water quality in case of the occurrence of pollutants of anthropogenic origin is presented. The information on the results of studies for the purposes of upgrading the automatic water quality monitoring system at the water treatment facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» is given. A signaling module was designed. Spectral signalization was installed and tested with model solutions at all the monitoring stations. Special software was developed for transmitting emergency signals to the corporate network of SUE «Vodokanal of St. Petersburg». The practicability and timeliness of introducing industrial analyzers for water treatment stages into the water treatment technology management system is confirmed, and the advantage of the instrumental control over the traditional laboratory methods is proven.

Key words: natural and drinking water, online quality monitoring, organic substances of artificial origin, continuous flow spectrophotometry, signaling module.

# ВОДООЧИСТКА

# УДК 628.165

DOI 10.35776/VST.2025.02.03

Вурдова Н. Г. Сравнение методов обратного осмоса и электродиализа при деминерализации природных и сточных вод 23

Н. Г. Вурдова*

* Вурдова Надежда Георгиевна, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru

Для цитирования: Вурдова Н. Г. Сравнение методов обратного осмоса и электродиализа при деминерализации природных и сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 23–28. DOI: 10.35776/VST.2025.02.03.

Деминерализация воды играет ключевую роль в различных отраслях, включая энергетическую, химическую и пищевую промышленность, а также при очистке сточных вод для организации замкнутых водооборотных систем. Основными методами деминерализации являются обратный осмос и электродиализ. Проведен сравнительный анализ этих методов с точки зрения их эффективности, экономичности, экологической безопасности и применимости для очистки сточных вод. Особое внимание уделено механизму процессов, энергетическим затратам, эксплуатационным характеристикам и требованиям к предварительной обработке воды. Установлены три ключевых критерия, по которым следует сравнивать оба рассматриваемых метода: необходимость предварительной подготовки воды, частота замены мембран и энергоемкость процесса.

Ключевые слова: деминерализация, электродиализ, обратный осмос, очистка сточных вод, экологические аспекты, импульсный электрический ток.

# WATER TREATMENT

Vurdova N. G. Comparing the methods of reverse osmosis and electrodialysis in the process of natural and waste water demineralization 23

N. G. Vurdova*

* Vurdova Nadezhda, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National University of Science and Technology «MISiS»

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru

For citation: Vurdova N. G. Comparing the methods of reverse osmosis and electrodialysis in the process of natural and waste water demineralization. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 23–28. DOI: 10.35776/VST.2025.02.03. (In Russian).

Water demineralization plays a key role in various industries, including energy, chemical and food industries, as well as in wastewater treatment to provide for a closed water recycling systems. The main methods of demineralization are reverse osmosis and electrodialysis. A comparative analysis of these methods is carried out in terms of their efficiency, cost-effectiveness, environmental safety and applicability in wastewater treatment. Particular attention is paid to the mechanism of the processes, energy costs, operational characteristics and requirements to water pre-treatment. Three key criteria are established needed to compare both methods considered: the need for water pre-treatment, the membrane replacement frequency, and the energy intensity of the process.

Key words: demineralization, electrodialysis, reverse osmosis, wastewater treatment, environmental aspects, impulse current.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504:330.131.7

DOI 10.35776/VST.2025.02.04

Вурдова Н. Г., Куликова Е. Ю. Оценка эколого-экономических рисков предприятия для управления его водным хозяйством 30

Н. Г. Вурдова1, Е. Ю. Куликова2

1 Вурдова Надежда Георгиевна, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru

2 Куликова Елена Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: fragrante@mail.ru

Для цитирования: Вурдова Н. Г., Куликова Е. Ю. Оценка эколого-экономических рисков предприятия для управления его водным хозяйством // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 30–36. DOI: 10.35776/VST.2025.02.04.

Современные нефтехимические предприятия, в силу их специфики, представляют собой значительные источники воздействия на окружающую среду. Одним из критичных элементов таких предприятий являются канализационные очистные сооружения, которые играют ключевую роль в предотвращении загрязнения водоемов и воздуха. Эффективность работы канализационных очистных сооружений напрямую влияет на экологическую безопасность региона и экономическую устойчивость предприятия. Оценка эколого-экономических рисков в данной сфере позволяет выявить потенциальные угрозы для окружающей среды и определить эффективные мероприятия по снижению их последствий. Выполнена оценка эколого-экономических рисков предприятия на примере цеха очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода. Определены этапы управления эколого-экономическими рисками: первый – идентификация, систематическое изучение рисков, характерных для данного производства; второй – оценка рисков, определение вероятности и размеров ущерба; третий – выбор методов управления и их применение. Приведенная методика анализа является наиболее простой и удобной при регулярном мониторинге эколого-экономических рисков на предприятии.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический риск, минимизация последствий риска, канализационные очистные сооружения, эколого-экономическая сбалансированность.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Vurdova N. G., Kulikova E. Iu. Estimation of environmental and economic risks of an enterprise for its water management 30

N. G. Vurdova1, E. Iu. Kulikova2

1 Vurdova Nadezhda, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National University of Science and Technology «MISiS»

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru

2 Kulikova Elena, Doctor of Engineering, Professor, National University of Science and Technology «MISiS»

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: fragrante@mail.ru

For citation: Vurdova N. G., Kulikova E. Iu. Estimation of environmental and economic risks of an enterprise for its water management. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 30–36. DOI: 10.35776/VST.2025.02.04. (In Russian).

Modern petrochemical enterprises, in virtue of their specificity, are significant sources of environmental impact. One of the critical elements of these enterprises is wastewater treatment facilities, that play a key role in preventing water and air pollution. The efficiency of wastewater treatment facilities has a direct impact on the environmental safety of the region and economic sustainability of the enterprise. Estimation of the environmental and economic risks in this area provides for identifying potential threats to the environment and determining effective measures to mitigate their consequences. An estimation of environmental and economic risks of the enterprise was carried out using the example of wastewater treatment facilities of an oil refinery. The stages of environmental and economic risk management are defined: the first is identification, systematic study of risks typical for a given enterprise; the second is the estimation of risk, determination of the likelihood and extent of damage; the third is selection of management methods and their application. The given analysis method is the simplest and most convenient for regular monitoring of environmental and economic risks at an enterprise.

Key words: environmental safety, environmental risk, mitigation of risk, wastewater treatment facilities, eco-economic sustainability.

УДК 351.777.613

DOI 10.35776/VST.2025.02.05

Пукемо М. М. Проблемы сброса сточных вод на рельеф местности и возможные их решения (в порядке обсуждения) 37

М. М. Пукемо*

* Пукемо Михаил Михайлович, кандидат технических наук, председатель совета директоров Alta Group, эксперт Минстроя РФ

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., 25, e-mail: 2336122@alta-group.ru

Для цитирования: Пукемо М. М. Проблемы сброса сточных вод на рельеф местности и возможные их решения (в порядке обсуждения) // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 37–40. DOI: 10.35776/VST.2025.02.05.

Рассматриваются проблемы и риски, связанные со сбросом очищенных сточных вод на рельеф местности, а также возможные пути решения этих проблем. Представлен комплексный анализ экологических рисков, связанных с данным способом утилизации сточных вод, который давно получил широкое распространение, но в настоящее время не урегулирован законодательно. Основная проблема заключается в том, что загрязненные сточные воды, попадая в грунт, могут просачиваться в подземные водоносные горизонты, что может привести к долгосрочным экологическим катастрофам. Подчеркивается, что данный способ может применяться только в исключительных случаях, когда другие варианты невозможны, и только при строгом соблюдении ряда условий и технических требований. Важнейшими из них являются технологии очистки, например биопруды, с более жесткими технологическими нормативами и постоянным контролем качества сточных вод. Сделан вывод, что при соблюдении всех необходимых мер и ограничений сброс очищенных сточных вод на рельеф местности может быть оправдан в конкретных ситуациях, но требует тщательной подготовки и контроля с целью минимизации возможных негативных последствий для окружающей среды.

Ключевые слова: сброс сточных вод, экологические риски, рельеф местности, подземные воды, водоносные горизонты, загрязнение почвы, биопруды, технология очистки, мониторинг сточных вод, биоразлагаемые загрязнения, экологическая безопасность, аварийные резервуары, водоотведение, экосистемы.

Pukemo M. M. Problems of wastewater land disposal and possible solutions (for discussion) 37

M. M. Pukemo*

* Pukemo Mikhail, Ph. D. (Engineering), Alta Group Chairman of Board of Directors, Expert of the Ministry of Construction of the Russian Federation

25 Avtozavodskaia St., Moscow, 115280, Russian Federation, e-mail: 2336122@alta-group.ru

For citation: Pukemo M. M. Problems of wastewater land disposal and possible solutions (for discussion). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 37–40. DOI: 10.35776/VST.2025.02.05. (In Russian).

The problems and risks associated with the land disposal of effluents, as well as possible solutions to these problems, are considered. A comprehensive analysis of the environmental risks associated with this method of wastewater disposal, which has long been widespread, however, up to now is not regulated by law so far, is presented. The main problem is that contaminated wastewater, getting into the soil, can infiltrate into underground aquifers resulting in long-term environmental disasters. It is emphasized that this method can only be used in exceptional cases, when other options are impossible, and only in strict compliance with a number of conditions and technical requirements. The most important of these are treatment technologies, such as lagoons, with more stringent technological standards and constant monitoring of wastewater quality. It is concluded that, if all the necessary measures and restrictions are observed, the land disposal of effluents may be justified in specific situations; however, provided thorough preparation and control in order to minimize possible negative consequences for the environment.

Key words: wastewater discharge, environmental risks, ground profile, underground water, aquifers, soil pollution, lagoons, treatment technology, wastewater monitoring, biodegradable pollutants, environmental safety, dropout sump, wastewater disposal, ecosystems.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.2/.4:628.221

DOI 10.35776/VST.2025.02.06

Меншутин Ю. А. Метод оптимизации объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных сточных вод аэропортов 42

Ю. А. Меншутин*

* Меншутин Юрий Анатольевич, руководитель лаборатории промышленного и коммунального водоснабжения и канализации, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, е-mail: purita@inbox.ru

Для цитирования: Меншутин Ю. А. Метод оптимизации объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных сточных вод аэропортов // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 42–47. DOI: 10.35776/VST.2025.02.06.

Представлены основные положения развития методики оптимизационного расчета объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных сточных вод для аэропортов России, относящихся ко II категории производственных объектов по оказываемому негативному воздействию на окружающую среду. Показано, что использование предложенной методики, учитывающей период противообледенительной обработки воздушных судов и территории аэропорта, позволяет дополнительно снизить проектную производительность очистных сооружений до 1,7–2,45 раза и объем аккумулирующего резервуара до 1,2–2,1 раза. При этом сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты при полном соблюдении базовых требований действующих правил проектирования и норм санитарно-экологического законодательства.

Ключевые слова: обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью, этиленгликоль, поверхностные сточные воды первого и второго типа, годовой ряд суточных слоев осадков и объемов дождевых и талых вод, объем аккумулирующего резервуара, производительность очистных сооружений.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Menshutin Iu. A. Method for optimizing volume-flow parameters of airport surface runoff treatment facilities 42

Iu. A. Menshutin*

* Menshutin Iurii, Head of the Laboratory of Industrial and Municipal Water Supply and Wastewater Disposal, NII VODGEO, JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, е-mail: purita@inbox.ru

For citation: Menshutin Iu. A. Method for optimizing volume-flow parameters of airport surface runoff treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 42–47. DOI: 10.35776/VST.2025.02.06. (In Russian).

Presented in the paper are the main provisions of developing a method for the optimization calculation of volume-flow parameters of surface runoff treatment facilities of the Russian airports, that belong to the category II of industrial facilities in terms of their negative impact on the environment. It is shown that using the proposed method with account of the period of de-icing of the aircrafts and airport territory provides for further reducing the design capacity of the treatment facilities by 1.7–2.45 times and the accumulation tank capacity by 1.2–2.1 times. At the same time, capital and operating costs are reduced with full compliance with the basic requirements of the current design rules and sanitary – environmental legislation.

Key words: aircraft de-icing with deicing fluid, ethylene glycol, surface runoff of the 1st and 2nd type, annual series of daily precipitation layers and volumes of rain and melt water, accumulation tank capacity, capacity of treatment facilities.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.381:66.081.6

DOI 10.35776/VST.2025.02.07

Цабилев О. В., Углов С. А. Технология VSEP – новые горизонты мембранного разделения в переработке отходов животноводства 48

О. В. Цабилев1, С. А. Углов2

1 Цабилев Олег Викторович, кандидат технических наук, VSEP инженер, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

2 Углов Сергей Александрович, кандидат физико-математических наук, главный эксперт, АО «Ионообменные технологии»

121309, Россия, Москва, ул. Барклая, 13, стр. 2, e-mail: seruglov@mail.ru

Для цитирования: Цабилев О. В., Углов С. А. Технология VSEP – новые горизонты мембранного разделения в переработке отходов животноводства // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 2. С. 48–60. DOI: 10.35776/VST.2025.02.07.

Рассмотрены основные особенности технологии VSEP, которые значительно расширяют возможности применения мембранных методов разделения жидких сред в самых различных отраслях промышленности. Приведены результаты пилотных испытаний процесса VSEP для очистки (мембранного разделения) навозного стока животноводческих предприятий с применением обратноосмотических мембран, что позволило получить деминерализованную воду высокого качества, пригодную для повторного использования в хозяйстве. При этом концентрированные навозные стоки транспортабельны и имеют значительно меньший объем. Полностью сохраняется энергетическая ценность данного продукта, который можно использовать как для удобрения почв, так и для выработки биогаза. Испытания проводились в условиях действующего производства на базе свиноводческой фермы производительностью до 100 тыс. голов в год, расположенной в Северо-Западном федеральном округе. В ходе испытаний получены положительные результаты, технология рекомендована к промышленной реализации. Процесс разделения отличается стабильностью, а особенностью исследуемой технологии является высокое качество очищенной воды, простота реализации, практически полное отсутствие потребляемых реагентов, отсутствие необходимости предварительной очистки, компактность оборудования.

Ключевые слова: обратноосмотическая мембрана, обратный осмос, технология VSEP, мембранное разделение, концентрационная поляризация, переработка отходов животноводства.

WASTEWATER TREATMENT

Tsabilev O. V., Uglov S. A. VSEP technology opens new frontiers of membrane separation in livestock waste conversion 48

O. V. Tsabilev1, S. A. Uglov2

1 Tsabilev Oleg, Ph. D. (Engineering), VSEP engineer, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

2 Uglov Sergei, Ph. D. (Physics & Mathematics), Chief Expert, Ionoobmennye Tekhnologii JSC

Block 2, 13 Barklaia St., Moscow, 121309, Russian Federation, e-mail: seruglov@mail.ru

For citation: Tsabilev O. V., Uglov S. A. VSEP technology opens new frontiers of membrane separation in livestock waste conversion. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 2, pp. 48–60. DOI: 10.35776/VST.2025.02.07. (In Russian).

The main features of the VSEP technology are considered that significantly expand the opportunities of using membrane methods for separating liquid media in a wide variety of industries. The results of pilot tests of the VSEP process for the processing (membrane separation) that provided for obtaining high-quality demineralized water suitable for reuse at the farm. In addition, concentrated manure wastes are transportable and much smaller in volume. The energy value of this product is completely preserved, so that it can be used both for soil fertilizing and for biogas producing. The tests were conducted under the conditions of an existing industry on the basis of a pig farm with the productiveness of up to 100 thousand livestock number per year, located in the Northwestern Federal District. The tests yielded positive results, and the technology was recommended for commercial application. The separation process is characterized by stability, and the feature of the technology under study is the high effluent quality, simplicity of implementation, almost zero of consumed chemicals, no need for pretreatment, compactness of the equipment.

Key words: reverse osmosis membrane, reverse osmosis, VSEP technology, membrane separation, concentration polarization, livestock waste conversion.